부품 연결

[그림 1] 부품 연결 사진

- L9110S 모터 드라이버 모듈의

  - L9110S 모듈의 Gnd 핀을 아두이노의 Gnd 핀에 연결합니다.

  - L9110S 모듈의 Vcc 핀을 아두이노의 5V 핀에 연결합니다.

  - L9110S 모듈의 A-IA 핀을 아두이노의 D5 핀에 연결합니다.

  - L9110S 모듈의 A-IB 핀을 아두이노의 D4 핀에 연결합니다.

  - L9110S 모듈의 B-IA 핀을 아두이노의 D3 핀에 연결합니다.

  - L9110S 모듈의 B-IB 핀을 아두이노의 D2 핀에 연결합니다.

- Motor-A 단자에 왼쪽 바퀴 모터를 연결합니다.  드라이버를 이용해서 단자에 있는 나사를 풀어서 전선을 집어 넣은 뒤에 다시 나사를 조이시면 됩니다.  왼쪽 오른쪽은 여러분들이 마음대로 선택해도 됩니다.

- Motor-B 단자에 오른쪽 바퀴 모터를 연결합니다.

- 아두이노의 USB 케이블을 PC에 연결하고 아두이노 프로그램(IDE)를 실행합니다.

일단 모터를 돌려보기

부품 연결이 다 되었으면 [소스 1]과 같이 코딩을 하시고 스케치를 업로드 합니다.

[소스 1]

1 : const int AIA = 5; 2 : const int AIB = 4; 3 : const int BIA = 3; 4 : const int BIB = 2; 5 : 6 : void setup() { 7 : pinMode(AIA, OUTPUT); 8 : pinMode(AIB, OUTPUT); 9 : pinMode(BIA, OUTPUT); 10 : pinMode(BIB, OUTPUT); 11 : 12 : digitalWrite(AIA, HIGH); 13 : digitalWrite(AIB, LOW); 14 : digitalWrite(BIA, HIGH); 15 : digitalWrite(BIB, LOW); 16 : } 17 : 18 : void loop() 19 : { 20 : }

업로드가 완료되면 자동차가 앞으로 또는 뒤로 가는 방향으로 두 바퀴가 모두 움직이게 됩니다.  만약 이 상태를 앞으로 가도록 하고자 한다면, 모터에 연결된 두 선을 서로 바꾸어서 연결하면 됩니다.

1-4: 사용 될 아두이노 핀 번호를 이해하기 쉽게 L9110S 모듈의 핀 이름과 같은 상수로 지정하였습니다.

7-10: 모든 아두이노 핀을 출력 모드로 지정합니다.

12: L9110S 모듈의 AIA 핀을 HIGH(+) 상태로 변경합니다.

13: L9110S 모듈의 AIB 핀을 LOW(-) 상태로 변경합니다.

12-13: 라인에 의해서, 모터 A의 각 전극에 + 전원과 – 전원이 걸려서 모터가 돌아가기 시작합니다.

14-15: 라인에 의해서 모터 B도 같은 방향으로 돌아가기 시작합니다.

속도 조절하기

모터(자동차)의 속도를 조절하기 위해서는 [소스 2]와 같이 아날로그 아웃풋을 사용합니다.

[소스 2]

1 : const int AIA = 5; 2 : const int AIB = 4; 3 : const int BIA = 3; 4 : const int BIB = 2; 5 : 6 : byte speed = 255; 7 : 8 : void setup() { 9 : pinMode(AIA, OUTPUT); 10 : pinMode(AIB, OUTPUT); 11 : pinMode(BIA, OUTPUT); 12 : pinMode(BIB, OUTPUT); 13 : 14 : analogWrite(AIA, speed); 15 : analogWrite(AIB, 0); 16 : analogWrite(BIA, speed); 17 : analogWrite(BIB, 0); 18 : } 19 : 20 : void loop() 21 : { 22 : }

달라진 부분만 살펴보겠습니다.

14-17: 라인에 보시면 [소스 1]에서 digitalWrite 함수를 사용하던 것이 analogWrite으로 모두 바뀐 것을 보실 수가 있습니다.  그리고 LOW는 0으로 바뀌어 있습니다.  이 부분은 그대로 LOW라고 하셔도 상관없습니다.  LOW는 결국 0의 다른 표현일 뿐입니다.  HIGH는 speed로 바뀌어 있습니다.  그리고 6: 라인에서 255라는 숫자가 지정되어있습니다.  speed는 0에서 255 사이의 정수 중에 아무 것이나 사용해도 됩니다.  숫자가 높을수록 모터는 빠르게 돌아갑니다.

방향 바꾸기

[소스 3]은 전진, 후진, 좌회전, 우회전을 각각의 함수로 표현한 것 입니다.  바퀴의 방향을 바꾸기 위해서 전원의 상태를 바꾸는 것을 유의 깊게 보시기 바랍니다.  [소스 3]을 실행하면 바퀴가 전진하다가 2초 후에 후진하고 다시 2초 후에 좌회전, 그리고 마지막으로 우회전을 하게 됩니다.

[소스 3]

1 : const int AIA = 5; 2 : const int AIB = 4; 3 : const int BIA = 3; 4 : const int BIB = 2; 5 : 6 : byte speed = 255; 7 : 8 : void setup() 9 : { 10 : pinMode(AIA, OUTPUT); 11 : pinMode(AIB, OUTPUT); 12 : pinMode(BIA, OUTPUT); 13 : pinMode(BIB, OUTPUT); 14 : } 15 : 16 : void loop() 17 : { 18 : forward(); 19 : delay(2000); 20 : 21 : backward(); 22 : delay(2000); 23 : 24 : left(); 25 : delay(2000); 26 : 27 : right(); 28 : delay(2000); 29 : } 30 : 31 : void forward() 32 : { 33 : analogWrite(AIA, speed); 34 : analogWrite(AIB, 0); 35 : analogWrite(BIA, speed); 36 : analogWrite(BIB, 0); 37 : } 38 : 39 : void backward() 40 : { 41 : analogWrite(AIA, 0); 42 : analogWrite(AIB, speed); 43 : analogWrite(BIA, 0); 44 : analogWrite(BIB, speed); 45 : } 46 : 47 : void left() 48 : { 49 : analogWrite(AIA, speed); 50 : analogWrite(AIB, 0); 51 : analogWrite(BIA, 0); 52 : analogWrite(BIB, speed); 53 : } 54 : 55 : void right() 56 : { 57 : analogWrite(AIA, 0); 58 : analogWrite(AIB, speed); 59 : analogWrite(BIA, speed); 60 : analogWrite(BIB, 0); 61 : }